生产级智能开门柜全栈系统架构设计文档

1. 项目概述与核心目标

智能开门柜（Smart Open-Door Cabinet）是一种基于“RFID/视觉识别 + 重力感应 + 移动支付”的无人零售终端。生产级架构必须满足以下核心目标：

- 高可用性：云端服务 99.99% SLA，边缘端支持离线交易与断网续传。

- 低延迟：开门响应 < 500ms，关门结算耗时 < 3s。

- 高并发：支持百万级设备接入，万级 TPS 订单处理。

- 安全性：金融级支付安全，设备防拆防盗，数据端到端加密。

2. 总体架构设计

采用 云-边-端 三层协同架构：

- 端侧（Device）：智能门锁、RFID读写器/摄像头、重力传感器、工控机/Android网关。

- 边侧（Edge）：边缘计算节点，负责设备状态监控、离线订单缓存、本地结算逻辑、视频流预处理。

- 云侧（Cloud）：微服务集群，负责设备管理、订单中心、支付路由、数据分析、运营后台。

3. 端侧与硬件架构设计

3.1 核心硬件选型建议

| 模块 | 推荐方案 | 生产级考量 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | RK3588 / Jetson Nano / 工业级Android主板 | 支持多路视频流解码，NPU加速视觉识别，宽温运行。 |
| 识别方案 | 主：UHF RFID (Impinj R2000)辅：AI 视觉 (YOLOv8) + 重力 | 纯RFID易受液体/金属干扰，纯视觉成本高；多模态融合是生产级标配。 |
| 门锁 | 电磁锁 + 门磁传感器 | 必须具备断电开锁功能（消防合规），防暴力破坏报警。 |
| 网络 | 4G/5G + Wi-Fi 双链路 | 支持无缝切换，断网时自动切换本地离线模式。 |
| 电源 | UPS 备用电池 | 断电后维持 30 分钟供电，确保完成最后一笔订单上传及数据落盘。 |

3.2 端侧软件架构与底层优化

- OS与容器化：定制 Linux (Yocto/Ubuntu Core) 或 Android，使用 Docker/Podman 部署业务逻辑，支持 OTA 远程升级。

- 硬件通信优化：针对串口通信（与RFID/门锁交互），增加数据缓冲处理机制；优化设备状态轮询频率，避免CPU长期高负载；设计硬件异常的自动恢复机制。

- 端侧UI与响应优化：采用响应式更新机制（如 LiveData）和列表复用机制（RecyclerView）；采用懒加载提升冷启动速度，确保用户扫码后屏幕能秒级响应。

- 边缘计算实践：在 Android/工控端内置轻量级 HTTP 服务器，实现真正的边缘计算。部分配置下发、本地状态查询可直接在局域网内完成，减少云端网络调用。

- 设备生命周期管理：提供定时重启机制（如每天凌晨 01:00 自动重启释放内存）；提供“清空应用数据”、“重启程序”、“退出程序”等高危操作的二次确认与权限保护，防止误操作导致数据丢失。

- 网络高可用设计：支持双链路无缝切换、断线重连机制、本地缓存策略（减少无效网络请求）以及协程异步处理网络请求，避免阻塞主业务。

4. 云端架构设计 (Cloud Native)

4.1 技术栈选型

- 接入层：EMQX / VerneMQ (MQTT Broker)，支持百万级长连接。

- 网关层：Kong / APISIX，统一鉴权、限流、路由。

- 服务层：Go (Gin/Kratos) / Java (Spring Cloud Alibaba)，高并发场景 Go 优势明显。

- 数据层：

  - 关系型：MySQL 8.0 (分库分表 ShardingSphere) -> 订单、用户。

  - 缓存：Redis Cluster -> 设备状态、库存快照、分布式锁。

  - 时序/日志：InfluxDB / ClickHouse -> 设备遥测、开门日志。

  - 对象存储：MinIO / OSS -> 开门瞬间抓拍图、监控视频片段。

4.2 核心微服务拆分

- Device Service：设备注册、心跳、OTA、指令下发（开门/重启）。

- Order Service：订单创建、状态机流转、对账、退款。

- Inventory Service：SKU管理、实时库存扣减（Redis + DB 双写一致性）。

- Payment Service：聚合支付（微信/支付宝/刷脸）、代扣签约、分账。

- Risk Control Service：异常行为检测（如：开门后长时间不关门、频繁开关门、重量与RFID不匹配）。

5. 核心业务流程与难点攻克

5.1 开门流程（低延迟）

- 用户扫码/刷脸 -> 云端鉴权 + 风控检查（< 200ms）。

- 云端下发  MQTT 指令 -> 端侧执行开锁。

- 端侧上报  事件 -> 云端记录开始时间，启动监控。

5.2 关门结算流程（多模态融合）

- 门磁触发  -> 端侧启动 3秒稳定期（等待重力/RFID数据稳定）。

- 数据融合算法：

  - 若  ==  ==  -> 高置信度，直接生成订单。

  - 若存在冲突 -> 触发 云端二次校验（上传抓拍图/视频片段），人工或AI复审。

- 生成预扣款订单 -> 调用支付代扣 -> 更新库存 -> 推送小票。

5.3 离线/弱网处理

- 场景：地铁、地下室等无网环境。

- 策略：

  - 端侧缓存用户 Token（需定期同步白名单）。

  - 离线允许开门（基于本地风控规则，如：单日限额、信用分要求）。

  - 离线订单加密存入本地 DB，网络恢复后按序上传，云端进行幂等性校验与防重放攻击。

6. 全栈业务与权限管理系统设计

6.1 RBAC 细粒度权限控制

- 角色隔离：针对超级管理员、运营人员、运维人员、财务人员，设计严格的角色与权限隔离。

- 多维度鉴权：支持接口级和按钮级的权限验证，防止越权操作。

6.2 全链路日志审计

- 操作追溯：记录完整的操作日志（如谁在什么时间修改了商品价格、谁远程开启了某台柜子的门锁），做到“事后可追溯”。

- 数据安全：敏感数据加密存储，建立完整的数据备份与恢复机制。

7. API 接口规范与工程化标准

7.1 RESTful API 设计规范

建立标准化的 RESTful API 文档（基于 Apifox/Swagger），明确定义各类资源的 CRUD 接口：

- 设备管理：（获取设备列表）、（更新设备状态）。

- 特征与卡片管理：（支持 Base64/Multipart 上传）、。

- 日志与记录：（推荐多条件组合查询）、。

7.2 接口安全防护

- 认证与授权：采用 JWT 无状态认证，密码加密存储，支持多重认证机制。

- 网络防护：配置 CORS 跨域限制、API 访问频率限制（Rate Limiting）、全链路 HTTPS 加密传输。

7.3 全链路自动化测试

- Mock 服务：搭建完善的 Mock 接口服务，模拟硬件上报各种极端数据（如连续快速开关门、RFID漏读）。

- 自动化验证：在开发阶段进行自动化测试，确保接口逻辑与异常处理符合预期。

8. 安全与合规设计

8.1 设备与数据安全

- 一机一密：每台设备出厂烧录唯一证书，MQTT 连接使用 mTLS。

- 固件签名：OTA 包必须经过 RSA/ECDSA 签名，端侧验签失败拒绝升级。

- 隐私合规：视频流仅在结算异常时上传，且自动模糊人脸；敏感信息（人脸特征、支付Token）AES-256 加密存储，符合 GDPR/PIPL 要求。

8.2 支付安全

- 代扣签约：必须用户主动签约，云端保存 。

- 资金隔离：用户预授权资金在微信/支付宝侧冻结，非平台资金池。

9. 运维与可观测性

- 设备影子：云端维护设备期望状态与报告状态，自动下发差异指令。

- 全链路追踪：SkyWalking / Jaeger，从扫码到扣款全链路 ID 透传。

- 告警策略：

  - 设备离线 > 5分钟 -> P2 告警。

  - 结算失败率 > 1% -> P0 告警。

  - 门锁异常开启 -> P0 告警 + 短信通知运维。

- 远程调试：支持安全隧道临时接入端侧 Shell，需双重审批。

10. 生产环境部署建议

| 环境 | 配置建议 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MQTT Broker | 3节点集群，SSD，万兆网卡 | 瓶颈通常在 IO，内存 64G+ |
| MySQL | 主从 + MHA/Orchestrator | 订单表按月分表 |
| Redis | 6节点 Cluster | 开启 AOF，持久化 |
| K8s | 3 Master + N Worker | 核心服务 HPA 自动扩缩容 |
| CDN/WAF | 必须开启 | 防 CC 攻击，加速静态资源 |

11. 架构师特别叮嘱 (Pitfalls)

- 不要迷信纯视觉：在复杂光照、商品堆叠、液体遮挡场景下，纯视觉误判率极高。重力+RFID 是目前的工业底线，视觉仅作为辅助或高价值商品校验。

- 库存一致性是噩梦：端侧库存 vs 云端库存 vs 物理库存。必须建立定期盘点机制（如每天凌晨低峰期强制全量 RFID 扫描校准）。

- 恶意用户：必须建立黑名单与信用体系。对于“开门不拿东西但乱动商品”、“遮挡RFID”等行为，端侧应能识别并上报，云端自动限制其后续使用。

- 消防合规：电磁锁必须支持断电自动开启，否则无法通过消防验收。

- OTA 灰度：严禁全量推送固件。必须按区域、按设备批次灰度，设置自动回滚阈值（如升级后离线率 > 5% 自动回滚）。

(AI生成)